МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Ордена Трудового Красного Знамени федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»
(МТУСИ)

Центр заочного обучения по программам бакалавриата
Кафедра «Экология, безопасность жизнедеятельности и электропитание»

ОТЧЕТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 1

по дисциплине «Информационная экология»

Тема: «Расчёт естественной освещённости в производственном помещении»
(Вариант № 6)

Выполнил: студент группы БСТ2556
Смирнов Вячеслав Юрьевич
Зачетная книжка: ЗБСТ25066
Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии
Профиль: Инженерия DevSecOps (2 курс)

Проверил: доцент кафедры ЭБЖиЭ
Курбатов В.А.

Москва, 2026 г.

1. Цель и задачи работы

Цель работы: изучить методику нормирования и инженерного расчёта естественного бокового освещения в производственных помещениях вычислительных центров и аппаратных залов предприятий связи в соответствии с требованиями СП 52.13330 (СНиП 23-05-95) и методическими указаниями кафедры ЭБЖиЭ МТУСИ.

Задачи работы:
1. На основе нормативного разряда зрительной работы определить нормированное значение коэффициента естественной освещённости (КЕО l_min).
2. Вычислить геометрические параметры помещения, световых проемов и взаимного расположения с противостоящим зданием (h1, A/B, B/h1, L/H).
3. Определить нормативные коэффициенты: световую характеристику окна (η0), коэффициент затенения противостоящими зданиями (K_зд), коэффициент светопропускания (r0) и средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей (ρ_ср).
4. Рассчитать необходимую площадь световых проемов S0 для обеспечения нормируемой освещенности.
5. Определить необходимое число окон n и величину межоконных промежутков b, провести инженерный анализ равномерности освещения и реализуемости односторонней и двусторонней схем размещения.

2. Исходные данные варианта № 6

Исходные данные приняты по Таблице 4.8 (последняя цифра зачетной книжки 6) и Таблице 4.9 (предпоследняя цифра зачетной книжки 6) методического пособия МТУСИ. Объект проектирования: аппаратный зал телеграфа / вычислительный зал на 3 этаже узла связи.

| Разряд зрительной работы | III | Высокая точность (размер объекта различения 0,3–0,5 мм) |
| --- | --- | --- |
| Длина помещения (A) | 20,0 м | Размер вдоль наружной светонесущей стены |
| Ширина помещения (B) | 10,0 м | Глубина помещения |
| Высота помещения (h) | 5,0 м | Высота от пола до потолка |
| Высота оконного проема (h0) | 3,5 м | Вертикальный размер окна |
| Высота подоконника над полом (h_под) | 1,2 м | Расстояние от пола до подоконника |
| Высота рабочей поверхности (h_раб) | 1,2 м | Уровень горизонтальной рабочей поверхности |
| Расстояние до здания напротив (L) | 30,0 м | Расстояние между противостоящими зданиями |
| Высота карниза противостоящего здания (H) | 30,0 м | Высота над уровнем подоконника зала |
| Ширина одного окна (b0) | 2,0 м | Горизонтальный размер светового проема |
| Коэффициенты отражения поверхностей | ρ_п = 50% ρ_ст = 50% ρ_пол = 10% | Потолок и стены светлые, пол темный линолеум/бетон |
| Тип остекления и категория помещения | Категория Б (стальные переплеты, двойные) | Аппаратный зал с незначительным выделением пыли |

3. Методика и расчет параметров естественного освещения

3.1. Определение расчетного параметра окна h1
Под параметром окна h1 понимается возвышение верхнего края оконного проема над горизонтальной рабочей поверхностью:
h1 = h0 + h_под - h_раб
h1 = 3,5 + 1,2 - 1,2 = 3.50 м.

3.2. Определение геометрических соотношений помещения
• Отношение длины помещения к ширине: A / B = 20,0 / 10,0 = 2.00
• Отношение ширины к расчетной высоте окна: B / h1 = 10,0 / 3.50 = 2.857
• Отношение расстояния между зданиями к высоте карниза: L / H = 30,0 / 30,0 = 1.00

3.3. Выбор нормативных коэффициентов по таблицам пособия
1. Нормированное значение КЕО l_min (Таблица 4.1): для III разряда зрительной работы при боковом освещении l_min = 2.0%.
2. Коэффициент затемнения противостоящим зданием K_зд (Таблица 4.3): при L / H = 1,0 коэффициент составляет K_зд = 1.40.
3. Световая характеристика окна η0 (Таблица 4.2): для отношения A / B = 2,0 и B / h1 = 2,857 путем интерполяции между значениями для B/h1=2,5 (η0=13,0) и B/h1=3,0 (η0=18,0) получаем:
η0 = 13,0 + (18,0 - 13,0) × (2,857 - 2,5) / (3,0 - 2,5) = 16.57.
4. Общий коэффициент светопропускания r0 (Таблица 4.5): для помещений категории Б при вертикальном остеклении и стальных двойных переплетах r0 = 0.40.

3.4. Определение средневзвешенного коэффициента отражения ρ_ср и коэффициента r1
Площади ограждающих поверхностей производственного помещения:
• Площадь пола: S_пол = A × B = 20 × 10 = 200.0 м²;
• Площадь потолка: S_п = A × B = 20 × 10 = 200.0 м²;
• Площадь стен: S_ст = 2 × (A + B) × h = 2 × (20 + 10) × 5,0 = 300.0 м²;
• Полная внутренняя площадь: S_общ = 200.0 + 200.0 + 300.0 = 700.0 м².
Средневзвешенный коэффициент отражения внутренних поверхностей:
ρ_ср = (ρ_п·S_п + ρ_ст·S_ст + ρ_пол·S_пол) / S_общ
ρ_ср = (0,50 × 200 + 0,50 × 300 + 0,10 × 200) / 700 = (100 + 150 + 20) / 700 = 270 / 700 = 0.3857 (38.6%).
По Таблице 4.6 определяем коэффициент r1, учитывающий отраженный свет:
• При одностороннем боковом освещении: r1 = 2.86;
• При двустороннем боковом освещении: r1 = 1.63.

3.5. Расчет площади световых проемов S0 и числа окон для одностороннего освещения
Необходимая площадь световых проемов определяется по основной формуле:
S0 = (S_пол · l_min · η0 · K_зд) / (100 · r0 · r1)
S0 = (200.0 × 2.0 × 16.57 × 1.40) / (100 × 0.40 × 2.86) = 81.20 м².
Площадь одного типового окна: S_окна = h0 × b0 = 3,5 × 2,0 = 7.00 м².
Расчетное число окон: n_точн = S0 / S_окна = 81.20 / 7.00 = 11.60 шт.
Принимаем ближайшее целое число окон: n = 12 шт.
Величина межоконного расстояния b при размещении n окон в наружной стене длиной A=20 м:
b = (A - n · b0) / (n + 1) = (20,0 - 12 × 2,0) / (12 + 1) = (20,0 - 24.0) / 13 = -0.31 м.

4. Инженерный анализ и выбор рациональной схемы освещения

Анализ односторонней схемы освещения:
Принятое расчетное число окон n = 12 шт. при ширине каждого окна b0 = 2,0 м требует суммарной ширины остекления 24.0 м, что превышает общую длину наружной стены помещения A = 20,0 м. Значение межоконного промежутка получилось отрицательным (b = -0.31 м). Это означает, что физически разместить необходимое количество световых проемов в один ряд по одной продольной стене НЕВОЗМОЖНО.

Инженерное решение — переход на двустороннее боковое освещение:
Для обеспечения нормативной освещенности глубокого зала (B = 10 м) и равномерного распределения светового потока целесообразно организовать световые проемы в двух противоположных наружных стенах. При двустороннем освещении нормативный коэффициент r1 по Таблице 4.6 снижается до r1 = 1,70, что отражает более глубокое взаимное проникновение света с обеих сторон:
S0_двуст = (200.0 × 2.0 × 16.57 × 1.40) / (100 × 0.40 × 1.63) = 87.81 м².
Расчетное число окон для двух стен: n_точн = 87.81 / 7,0 = 12.54 шт.
Принимаем четное число окон для симметричного размещения: n = 14 шт. (по 7 окон на каждой стене).
Межоконное расстояние на каждой из двух стен длиной 20 м составит:
b = (A - 7 × b0) / (7 + 1) = (20,0 - 14.0) / 8 = 0.75 м.
Величина межоконного простенка b = 0.75 м обеспечивает высокую конструктивную надежность несущих простенков здания и равномерность естественного освещения рабочего пространства.

| Показатель | Одностороннее освещение | Двустороннее освещение (рекомендовано) |
| --- | --- | --- |
| Коэффициент отраженного света r1 | 2.86 | 1.63 |
| Требуемая площадь остекления S0 | 81.20 м² | 87.81 м² |
| Принятое число окон n | 12 шт. (на 1 стену) | 14 шт. (по 7 шт. на 2 стены) |
| Межоконный промежуток b | -0.31 м (не реализуемо) | 0.75 м (оптимально) |
| Равномерность освещенности | Низкая (затухание света к дальней стене) | Высокая (перекрестное освещение) |

5. Ответы на контрольные вопросы

Вопрос 1: Как нормируется естественная освещенность?

Ответ: Естественная освещенность нормируется в относительных единицах — через коэффициент естественной освещенности (КЕО, e_N, выражается в процентах). КЕО представляет собой отношение естественной освещенности, создаваемой в некоторой точке заданной плоскости внутри помещения светом неба (непосредственно или после отражений), к одновременному значению наружной горизонтальной освещенности, создаваемой светом полностью открытого небосвода: e = (E_внут / E_нар) × 100%. Нормирование в относительных величинах обусловлено непрерывным изменением наружной естественной освещенности в течение суток и сезонов года в зависимости от положения солнца и облачности.

Вопрос 2: Какие виды естественного освещения вы знаете?

Ответ: В соответствии со строительными нормами различают три основных вида естественного освещения:
1. Боковое освещение — осуществляется через световые проемы (окна) в наружных стенах здания. Может быть односторонним (окна на одной стене) или двусторонним (окна на противоположных или смежных стенах).
2. Верхнее освещение — осуществляется через световые аэрационные или зенитные фонари, проемы в перекрытиях и светопрозрачные конструкции кровли.
3. Комбинированное (смешанное) освещение — сочетание бокового и верхнего естественного освещения, обеспечивающее наиболее высокую освещенность и равномерность в крупногабаритных производственных цехах.

Вопрос 3: Какие требования предъявляются к системам производственного освещения?

Ответ: К производственному освещению предъявляются следующие обязательные санитарно-гигиенические и технико-экономические требования:
• Обеспечение нормативного уровня освещенности на рабочих поверхностях в соответствии с разрядом зрительной работы;
• Равномерное распределение яркости в поле зрения и исключение резких теней на рабочих местах;
• Отсутствие прямой и отраженной слепящей блесткости (ограничение показателя ослепленности);
• Постоянство освещенности во времени (отсутствие стробоскопического эффекта и пульсаций светового потока);
• Обеспечение правильной цветопередачи и спектрального состава света, близкого к естественному;
• Пожаро- и электробезопасность осветительных установок, надежность, удобство эксплуатации и энергоэффективность.

Вопрос 4: По каким параметрам определяется разряд зрительной работы?

Ответ: Разряд зрительной работы определяется по СП 52.13330 (СНиП 23-05-95) исходя из следующих параметров:
1. Наименьший эквивалентный размер объекта различения (в миллиметрах). Например: до 0,15 мм — разряд I (наивысшая точность); от 0,15 до 0,3 мм — разряд II (очень высокая точность); от 0,3 до 0,5 мм — разряд III (высокая точность, как в варианте 6); от 0,5 до 1 мм — разряд IV (средняя точность); более 5 мм — разряд VI (грубая работа).
2. Контраст объекта различения с фоном (малый, средний, большой), определяемый соотношением яркостей объекта и фона.
3. Характеристика фона (светлый, средний, темный) в зависимости от коэффициента отражения поверхности фона.

Вопрос 5: Что характеризует «спектральная видность», в чем заключается ее особенность? Энергетические и фотометрические величины.

Ответ: Спектральная чувствительность глаза (относительная спектральная световая эффективность, или спектральная видность V(λ)) характеризует избирательную чувствительность человеческого зрительного анализатора к электромагнитному излучению различных длин волн оптического диапазона при одинаковой мощности лучистого потока.
Особенность: максимум чувствительности глаза в условиях дневного (колбочкового) зрения приходится на длину волны λ = 555 нм (желто-зеленая область спектра). При сумеречном (палочковом) зрении максимум сдвигается в сине-зеленую область (λ = 507 нм, эффект Пуркинье).
Связь величин:
• Энергетические величины характеризуют излучение безотносительно зрительного восприятия человека в абсолютных энергетических единицах (поток излучения Ф_е в ваттах Вт, энергетическая светимость Вт/м², энергетическая яркость Вт/(ср·м²)).
• Фотометрические (световые) величины оценивают воздействие оптического излучения на орган зрения с учетом спектральной чувствительности V(λ): световой поток Ф измеряется в люменах (лм), освещенность E — в люксах (лк = лм/м²), сила света I — в канделах (кд), яркость L — в кд/м².

6. Выводы

1. В ходе выполнения лабораторной работы № 1 освоена методика расчета систем естественного освещения производственных помещений связи и IT-инфраструктуры по СП 52.13330 (СНиП 23-05-95).
2. Для аппаратного зала телеграфа размерами 20 × 10 × 5 м (III разряд зрительной работы, КЕО l_min = 2,0%) выполнен полный пошаговый расчет световых параметров с учетом затенения противостоящим зданием (K_зд = 1.40), светопропускания окон (r0 = 0.40) и отражающих свойств поверхностей (ρ_ср = 38.6%, r1 = 2.86).
3. Расчет показал, что для одностороннего бокового освещения требуемая площадь остекления составляет S0 = 81.20 м², что соответствует n = 12 окнам шириной по 2,0 м. Суммарная ширина оконных проемов (24.0 м) превышает длину стены здания (20,0 м), что делает одностороннюю схему физически нереализуемой (b = -0.31 м < 0).
4. Предложено рациональное инженерное решение: перейти на двустороннее боковое освещение. При двусторонней схеме (r1 = 1.63) требуемая площадь окон составляет S0 = 87.81 м², что реализуется установкой 14 окон (по 7 окон на каждой продольной стене). Межоконный промежуток составляет b = 0.75 м, что обеспечивает конструктивную прочность простенков, высокую равномерность естественной освещенности рабочих мест и соблюдение требований охраны труда.

7. Список использованных источников

1. Курбатов В.А. Расчёт естественной освещённости в производственном помещении: Учебно-методическое пособие по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / В.А. Курбатов. — М.: МТУСИ, 2022. — 24 с.

2. СП 52.13330.2016. Естественное и искусственное освещение. Актуализированная редакция СНиП 23-05-95*. — М.: Минстрой России, 2016.

3. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания.

4. ГОСТ 12.1.046-2014. Система стандартов безопасности труда. Строительство. Нормы освещения строительных площадок.

5. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления.