ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 9р (№ 3)

по дисциплине «Информационная экология»

(курс «Безопасность жизнедеятельности»)

Тема: «ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ»

(Вариант № 6)

|  | Выполнил: студент группы БСТ2556 Смирнов Вячеслав Юрьевич Номер зачетной книжки: ЗБСТ25066 Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Безопасность компьютерных систем / DevSecOps (2 курс) Проверил: к.т.н., доцент кафедры ЭБЖиЭ Шарофутдинов Р.М. |
| --- | --- |

Москва, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы: исследование закономерностей распространения производственного шума в замкнутом помещении, освоение методов аналитического расчета затухания звука с увеличением расстояния до источников, звукоизолирующей способности внутренних ограждающих преград, последовательного суммирования некогерентных акустических источников и оценки снижения результирующего уровня шума за счет звукопоглощающей облицовки поверхностей машинного зала.

Задачи работы:

1) Рассчитать уровни интенсивности звука трех одновременно работающих вентиляционных установок на рабочем месте с учетом расстояний до оператора;

2) Рассчитать величину звукоизоляции каждой стены-преграды по закону массы и определить эффективные уровни шума от установок;

3) Выполнить последовательное сложение уровней шума источников по нормативной табличной методике и сопоставить с точным энергетическим методом;

4) Рассчитать эквивалентную площадь звукопоглощения машинного зала до и после покрытия стен и потолка акустическими материалами;

5) Оценить результирующий уровень шума на рабочем месте оператора и сопоставить его с нормативными санитарными требованиями;

6) Сформулировать выводы и дать развернутые ответы на контрольные вопросы.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВАРИАНТА № 6

В соответствии с шифром студенческого билета (зачетной книжки) ЗБСТ25066 исходные параметры выбраны следующим образом: по последней цифре (6) — характеристики источников шума и номера стен-преград (Таблица 9.2); по предпоследней цифре (6) — габариты и акустические параметры помещения (Таблица 9.3); характеристики стен-преград — по Таблице 9.4.

Таблица 1 — Исходные данные для расчета шума (Вариант № 6)

| № | Параметр | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень шума вентилятора 1 (R=1 м) | L₁ | 110 дБ |
| 2 | Расстояние до вентилятора 1 | R₁ | 4,5 м |
| 3 | Преграда для вентилятора 1 (№ 6) | G₁ | Картон 0,04 м (24 кг/м²) |
| 4 | Уровень шума вентилятора 2 (R=1 м) | L₂ | 80 дБ |
| 5 | Расстояние до вентилятора 2 | R₂ | 9,5 м |
| 6 | Преграда для вентилятора 2 (№ 15) | G₂ | Гипс 0,11 м (117 кг/м²) |
| 7 | Уровень шума вентилятора 3 (R=1 м) | L₃ | 110 дБ |
| 8 | Расстояние до вентилятора 3 | R₃ | 4,5 м |
| 9 | Преграда для вентилятора 3 (№ 5) | G₃ | Картон 0,02 м (12 кг/м²) |
| 10 | Площадь потолка помещения | S_пт | 350 м² |
| 11 | Площадь стен помещения | S_с | 260 м² |
| 12 | Площадь пола помещения (равна S_пт) | S_пл | 350 м² |
| 13 | Коэфф. звукопоглощения потолка до покрытия | α₁ | 0,45 (45 · 10⁻²) |
| 14 | Коэфф. звукопоглощения потолка после покрытия | α₂ | 0,70 (70 · 10⁻²) |
| 15 | Коэфф. звукопоглощения стен до покрытия | β₁ | 0,031 (31 · 10⁻³) |
| 16 | Коэфф. звукопоглощения стен после покрытия | β₂ | 0,90 (90 · 10⁻²) |
| 17 | Коэфф. звукопоглощения пола (паркет) | γ | 0,061 |

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РАСЧЕТА

Шум представляет собой беспорядочное сочетание звуков различной частоты и интенсивности, оказывающее неблагоприятное воздействие на организм человека, снижающее внимание, работоспособность и приводящее при длительном воздействии к развитию тугоухости и профессиональной патологии.

В закрытом производственном помещении акустическое поле формируется прямой звуковой волной, исходящей непосредственно от источника, и волнами, многократно отраженными от ограждающих конструкций (диффузное поле). Снижение прямого звука с увеличением расстояния R от источника шума подчиняется закону:

| L_R = L - 20 · lg(R) - 8, (дБ), | (1) |
| --- | --- |

где L — паспортный уровень интенсивности шума источника на расстоянии 1 метра, дБ; слагаемое 8 дБ учитывает затухание в воздухе и направленность излучения.

Введение звукоизолирующей перегородки (стены-преграды) между источником и рабочим местом приводит к ослаблению проникающего звука в соответствии с законом массы:

| N = 14,5 · lg(G) + 15, (дБ), | (2) |
| --- | --- |

где G — масса одного квадратного метра стены-преграды, кг/м². Уровень интенсивности шума на рабочем месте от источника, защищенного преградой, равен:

| L_R_эфф = L_R - N, (дБ). | (3) |
| --- | --- |

Поскольку звуковые волны от различных вентиляционных установок некогерентны, суммирование их уровней производится по логарифмическому закону. При сложении двух уровней L_A и L_B (где L_A ≥ L_B) суммарный уровень равен:

| L_Σ = L_A + ΔL, (дБ), | (4) |
| --- | --- |

где поправка ΔL зависит от разности уровней (L_A - L_B) и определяется по Таблице 9.1 методички. При числе источников более двух суммирование выполняется последовательно, начиная с наиболее интенсивных.

Для снижения отраженного (диффузного) шума применяется звукопоглощающая облицовка потолка и стен. Суммарное эквивалентное звукопоглощение ограждающих поверхностей помещения M рассчитывается по формуле:

| M = S_пт · α + S_с · β + S_пл · γ, (ед. погл.), | (5) |
| --- | --- |

где S_пт, S_с, S_пл — площади потолка, стен и пола помещения, м² (при этом S_пл = S_пт); α, β, γ — коэффициенты звукопоглощения потолка, стен и паркетного пола соответственно. Снижение интенсивности диффузного шума в результате акустической обработки составляет:

| K = 10 · lg(M₂ / M₁), (дБ), | (6) |
| --- | --- |

где M₁ и M₂ — суммарное звукопоглощение до и после нанесения звукопоглощающих материалов. Результирующий уровень шума на рабочем месте определяется выражением:

| L'_Σ = L_Σ - K, (дБ). | (7) |
| --- | --- |

4 ПОШАГОВЫЕ АКУСТИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

4.1 Расчет уровней шума от отдельных вентиляционных установок

Для вентиляционной установки 1 (L₁ = 110 дБ, R₁ = 4,5 м, преграда № 6 — картон 0,04 м, G₁ = 24 кг):

| L_R1 = 110 - 20 · lg(4,5) - 8 = 110 - 13,06 - 8 = 88.94 дБ; | (8) |
| --- | --- |

| N₁ = 14,5 · lg(24) + 15 = 14,5 · 1,3802 + 15 = 20,01 + 15 = 35.01 дБ; | (9) |
| --- | --- |

| L_R1_эфф = 88.94 - 35.01 = 53.92 дБ. | (10) |
| --- | --- |

Для вентиляционной установки 2 (L₂ = 80 дБ, R₂ = 9,5 м, преграда № 15 — гипс 0,11 м, G₂ = 117 кг):

| L_R2 = 80 - 20 · lg(9,5) - 8 = 80 - 19,55 - 8 = 52.45 дБ; | (11) |
| --- | --- |

| N₂ = 14,5 · lg(117) + 15 = 14,5 · 2,0682 + 15 = 29,99 + 15 = 44.99 дБ; | (12) |
| --- | --- |

| L_R2_эфф = 52.45 - 44.99 = 7.46 дБ. | (13) |
| --- | --- |

Для вентиляционной установки 3 (L₃ = 110 дБ, R₃ = 4,5 м, преграда № 5 — картон 0,02 м, G₃ = 12 кг):

| L_R3 = 110 - 20 · lg(4,5) - 8 = 110 - 13,06 - 8 = 88.94 дБ; | (14) |
| --- | --- |

| N₃ = 14,5 · lg(12) + 15 = 14,5 · 1,0792 + 15 = 15,65 + 15 = 30.65 дБ; | (15) |
| --- | --- |

| L_R3_эфф = 88.94 - 30.65 = 58.29 дБ. | (16) |
| --- | --- |

4.2 Последовательное суммирование уровней шума источников

Ранжируем эффективные уровни шума источников на рабочем месте по убыванию интенсивности: 1) Установка 3: L_R3_эфф = 58.29 дБ; 2) Установка 1: L_R1_эфф = 53.92 дБ; 3) Установка 2: L_R2_эфф = 7.46 дБ.

Шаг 1: Суммируем два наиболее интенсивных источника (Установка 3 и Установка 1). Разность уровней составляет: Δ = L_R3_эфф - L_R1_эфф = 58.29 - 53.92 = 4.36 дБ. По Таблице 9.1 методички для разности 4 дБ поправка равна 1,5 дБ, для 5 дБ — 1,2 дБ. Интерполируя для Δ = 4.36 дБ, получаем ΔL₁ = 1.39 дБ. Суммарный уровень двух установок:

| L_31 = 58.29 + 1.39 = 59.68 дБ. | (17) |
| --- | --- |

Шаг 2: Прибавляем к полученному уровню третий источник (Установка 2). Разность уровней составляет: Δ = L_31 - L_R2_эфф = 59.68 - 7.46 = 52.22 дБ. Поскольку разность уровней существенно превышает 20 дБ (52.22 > 20 дБ), вклад тихого источника пренебрежимо мал, и поправка по Таблице 9.1 равна ΔL₂ = 0.00 дБ. Результирующий суммарный уровень шума от трех установок на рабочем месте равен:

| L_Σ = 59.68 + 0.00 = 59.68 дБ. | (18) |
| --- | --- |

Для проверки выполним точное энергетическое суммирование по логарифмической формуле: L_Σ_точн = 10 · lg(10^(5,829) + 10^(5,392) + 10^(0,746)) = 59.64 дБ. Результат по нормативной табличной методике (59.68 дБ) практически идеально совпадает с точным физическим расчетом (расхождение менее 0,04 дБ).

4.3 Расчет звукопоглощения и снижение шума акустической обработкой

Рассчитаем эквивалентную площадь звукопоглощения машинного зала до покрытия специальными материалами (α₁ = 0,45; β₁ = 0,031; γ = 0,061; S_пт = S_пл = 350 м²; S_с = 260 м²):

| M₁ = 350 · 0,45 + 260 · 0,031 + 350 · 0,061 = 157,50 + 8,06 + 21,35 = 186.91 ед. погл. | (19) |
| --- | --- |

После покрытия стен и потолка высокоэффективными звукопоглощающими материалами (α₂ = 0,70; β₂ = 0,90):

| M₂ = 350 · 0,70 + 260 · 0,90 + 350 · 0,061 = 245,00 + 234,00 + 21,35 = 500.35 ед. погл. | (20) |
| --- | --- |

Снижение уровня шума за счет увеличения звукопоглощения в помещении составит:

| K = 10 · lg(500.35 / 186.91) = 10 · lg(2.6770) = 4.28 дБ. | (21) |
| --- | --- |

Окончательный уровень интенсивности шума на рабочем месте оператора с учетом комплексной защиты (стен-преград и звукопоглощающей облицовки) составляет:

| L'_Σ = L_Σ - K = 59.68 - 4.28 = 55.40 дБ. | (22) |
| --- | --- |

5 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Таблица 2 — Результаты расчета шумовых параметров машинного зала

| № | Наименование показателя | Формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уровень шума вентилятора 1 на рабочем месте без стены | L_R1 = L₁ - 20·lg(R₁) - 8 | 88.94 дБ |
| 2 | Звукоизоляция преграды № 6 (картон 0,04 м) | N₁ = 14,5·lg(G₁) + 15 | 35.01 дБ |
| 3 | Эффективный уровень шума вентилятора 1 | L_R1_эфф = L_R1 - N₁ | 53.92 дБ |
| 4 | Уровень шума вентилятора 2 на рабочем месте без стены | L_R2 = L₂ - 20·lg(R₂) - 8 | 52.45 дБ |
| 5 | Звукоизоляция преграды № 15 (гипс 0,11 м) | N₂ = 14,5·lg(G₂) + 15 | 44.99 дБ |
| 6 | Эффективный уровень шума вентилятора 2 | L_R2_эфф = L_R2 - N₂ | 7.46 дБ |
| 7 | Уровень шума вентилятора 3 на рабочем месте без стены | L_R3 = L₃ - 20·lg(R₃) - 8 | 88.94 дБ |
| 8 | Звукоизоляция преграды № 5 (картон 0,02 м) | N₃ = 14,5·lg(G₃) + 15 | 30.65 дБ |
| 9 | Эффективный уровень шума вентилятора 3 | L_R3_эфф = L_R3 - N₃ | 58.29 дБ |
| 10 | Суммарный шум 3 источников со стенами (Табл. 9.1) | L_Σ = L_A + ΔL | 59.68 дБ |
| 11 | Точный суммарный уровень шума (энергетический) | 10·lg(Σ 10^(L_i/10)) | 59.64 дБ |
| 12 | Звукопоглощение помещения до покрытия | M₁ = S_пт·α₁ + S_с·β₁ + S_пл·γ | 186.91 ед. погл. |
| 13 | Звукопоглощение помещения после покрытия | M₂ = S_пт·α₂ + S_с·β₂ + S_пл·γ | 500.35 ед. погл. |
| 14 | Снижение шума акустической обработкой | K = 10·lg(M₂ / M₁) | 4.28 дБ |
| 15 | Результирующий шум на рабочем месте | L'_Σ = L_Σ - K | 55.40 дБ |
| 16 | Норматив ПДУ для помещений с вычислительной техникой | СН 2.2.4/2.1.8.562-96 | 60,0 дБА |
| 17 | Акустический запас безопасности | ПДУ - L'_Σ | 4.60 дБ (в норме) |

6 ВЫВОДЫ

1. Анализ акустической обстановки в машинном зале показал, что при одновременной работе трех вентиляционных установок основными источниками акустического загрязнения являются Установка 3 (L_R3_эфф = 58.29 дБ) и Установка 1 (L_R1_эфф = 53.92 дБ). Вклад Установки 2 на расстоянии 9,5 м за гипсовой перегородкой составляет всего 7.46 дБ и практически не влияет на суммарный шум.

2. Суммарный уровень шума от трех установок на рабочем месте оператора при наличии стен-преград составляет L_Σ = 59.68 дБ. Данный уровень находится на грани предельно допустимого норматива для помещений вычислительных центров и операторских пультов (ПДУ = 60 дБА согласно СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 1.2.3685-21).

3. Применение звукопоглощающей облицовки потолка (α₂ = 0,70) и стен (β₂ = 0,90) увеличило эквивалентную площадь звукопоглощения зала с M₁ = 186.91 до M₂ = 500.35 ед. погл. (в 2.68 раза), что обеспечило снижение уровня диффузного шума на K = 4.28 дБ.

4. Результирующий уровень интенсивности шума на рабочем месте оператора снизился до L'_Σ = 55.40 дБ, что обеспечивает гарантированный акустический запас в 4.60 дБ ниже санитарной нормы. Предложенный комплекс защитных мер (перегородки + звукопоглощение) обеспечивает комфортные и безопасные условия труда.

7 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1. Что такое шум?

Ответ: С физической точки зрения шум представляет собой беспорядочное волновое колебание частиц упругой среды (воздуха) различной частоты, амплитуды и формы, возникающее при механических вибрациях твердых тел, газодинамических процессах или турбулентных потоках.

С физиологической и гигиенической точки зрения шумом называют любой нежелательный, неприятный звук или совокупность звуков, мешающих восприятию полезных звуковых сигналов, нарушающих тишину, оказывающих раздражающее и вредное действие на организм человека и снижающих производительность труда.

По характеру спектра шум подразделяется на широкополосный (непрерывный спектр) и тональный (в спектре имеются выраженные дискретные тона). По временным характеристикам выделяют постоянный шум (уровень звука за 8-часовую смену изменяется не более чем на 5 дБА) и непостоянный шум (колеблющийся во времени, прерывистый, импульсный).

Вопрос 2. Физические параметры, характеризующие шум.

Ответ: Основными физическими величинами, описывающими акустическое поле, являются:

1) Частота звуковых колебаний f (Гц) — число полных колебаний в секунду. Слуховой анализатор человека воспринимает звуки в диапазоне от 16–20 Гц до 20000 Гц. Для нормирования и расчетов звуковой диапазон разбивают на стандартные октавные полосы со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

2) Звуковое давление p (Па) — переменное давление в среде, возникающее при прохождении звуковой волны (разность между мгновенным и средним статическим давлением в невозмущенной среде);

3) Интенсивность звука (сила звука) I (Вт/м²) — средний поток звуковой энергии, переносимый волной за единицу времени через единичную площадку, перпендикулярную направлению распространения; связана со звуковым давлением соотношением I = p² / (ρ · c), где ρ — плотность среды, c — скорость звука;

4) Звуковая мощность источника W (Вт) — общее количество звуковой энергии, излучаемой источником в окружающее пространство в единицу времени;

5) Уровни параметров в логарифмических единицах (децибелах, дБ): уровень звукового давления L_p = 20 · lg(p / p₀), уровень интенсивности L_I = 10 · lg(I / I₀), уровень звуковой мощности L_W = 10 · lg(W / W₀), где p₀ = 2 · 10⁻⁵ Па, I₀ = 10⁻¹² Вт/м², W₀ = 10⁻¹² Вт.

Вопрос 3. Объясните механизм действия шума на организм человека, назовите допустимые уровни шума по нормам.

Ответ: Действие производственного шума на организм человека носит комплексный характер и подразделяется на специфическое (поражение органа слуха) и неспецифическое (общее системное воздействие на организм):

1) Специфическое воздействие: при длительном воздействии интенсивного шума (выше 80 дБА) происходят дегенеративные изменения волосковых рецепторных клеток кортиева органа во внутреннем ухе. Это приводит сначала к временному смещению порога слышимости (адаптации и утомлению слуха на частоте 4000 Гц), а затем к стойкому необратимому снижению слуха — профессиональной тугоухости (кохлеарному невриту);

2) Неспецифическое воздействие: через слуховые нервные пути раздражение передается в ретикулярную формацию и кору головного мозга, вызывая истощение нервных клеток, вегетососудистую дистонию, гипертонию, расстройства ЖКТ (язвенная болезнь), снижение внимания, увеличение времени двигательных реакций и рост производственного травматизма.

Допустимые уровни шума регламентируются СН 2.2.4/2.1.8.562-96 и СанПиН 1.2.3685-21:

— Предельно допустимый уровень (ПДУ) на постоянных рабочих местах в производственных помещениях и цехах составляет 80 дБА;

— В залах электронно-вычислительных машин, серверных и операторских комнатах ПДУ составляет 60–65 дБА;

— Для помещений конструкторских бюро, лабораторий точной механики и программистов ПДУ составляет 50 дБА;

— Для творческой и научной деятельности высокой умственной напряженности ПДУ составляет 40 дБА.

Вопрос 4. Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности, единицы измерения?

Ответ: Интенсивность звука (шума) I — это объективная физическая величина, равная количеству энергии, переносимой звуковой волной в единицу времени через единицу площади, ориентированной перпендикулярно направлению распространения волны. В Международной системе единиц (СИ) интенсивность шума измеряется в ваттах на квадратный метр (Вт/м²).

Диапазон интенсивностей звуков, воспринимаемых человеком, колоссален — от 10⁻¹² Вт/м² (порог слышимости) до 10–100 Вт/м² (болевой порог), то есть различается в 10¹³–10¹⁴ раз. Поэтому для удобства измерения и сопоставления с физиологической реакцией человека (закон Вебера–Фехнера) используют логарифмическую шкалу — уровень интенсивности звука L_I:

| L_I = 10 · lg(I / I₀), (дБ), | (23) |
| --- | --- |

где I — фактическая интенсивность звука, Вт/м²; I₀ = 10⁻¹² Вт/м² — стандартная пороговая интенсивность звука на частоте 1000 Гц. Единицей измерения уровня интенсивности является децибел (дБ). При увеличении интенсивности в 2 раза уровень возрастает на 3 дБ, при увеличении в 10 раз — на 10 дБ, в 100 раз — на 20 дБ.

Вопрос 5. Что такое порог слышимости, болевой порог?

Ответ: Порог слышимости (абсолютный порог слухового восприятия) — это минимальное среднеквадратичное значение звукового давления или интенсивности звука, которое способно вызывать у человека слуховое ощущение в условиях полной тишины. На стандартной эталонной частоте f = 1000 Гц пороговые величины приняты равными:

— пороговое звуковое давление: p₀ = 2 · 10⁻⁵ Па (20 мкПа);

— пороговая интенсивность звука: I₀ = 10⁻¹² Вт/м².

Уровень звукового давления и интенсивности на пороге слышимости условно принят за 0 дБ.

Болевой порог (порог осязания или акустической травмы) — это максимальное значение звукового давления или интенсивности звука, при котором воздействие вызывает в слуховом аппарате человека неприятные ощущения, давление, звон и резкую физическую боль в ушах, а также возникает риск разрыва барабанной перепонки и контузии. На частоте 1000 Гц болевой порог наступает при:

— звуковом давлении: p_бол = 20 Па (в 1 миллион раз выше порога слышимости);

— интенсивности звука: I_бол = 1–10 Вт/м²;

— уровне интенсивности: L_бол = 120–130 дБ (при уровнях 140–150 дБ возможен мгновенный разрыв барабанной перепонки).

Вопрос 6. Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

Ответ: Инженерно-техническая защита от шума на производстве реализуется по трем основным направлениям:

1. Снижение шума непосредственно в источнике его образования:

— совершенствование кинематических схем машин, замена металлических шестерен на текстолитовые и полиамидные с косыми зубьями;

— замена ударных технологических процессов на безударные (штамповки — прессованием, клепки — сваркой);

— виброизоляция механизмов и агрегатов (установка на упругие резинометаллические или пружинные виброизоляторы);

— гидро- и аэродинамическое профилирование лопаток вентиляторов и воздуховодов для снижения вихреобразования.

2. Снижение шума на путях его распространения (коллективные средства):

— Звукоизоляция: применение сплошных изолирующих перегородок, стен, кабин наблюдения для операторов, звукоизолирующих кожухов и кожухов-капотов на шумные вентиляторы и компрессоры;

— Звукопоглощение: облицовка стен и потолков пористыми и перфорированными акустическими плитами (минераловатные, базальтовые плиты, пенополиуретан, экраны с воздушным зазором), размещение штучных объемных звукопоглотителей над рабочими зонами;

— Глушители шума: активные (абсорбционные), реактивные (камерные, резонансные) и комбинированные глушители в системах вентиляции, кондиционирования и пневмовыхлопа;

— Акустические экраны и выгородки: полуоткрытые экраны, отделяющие рабочее место оператора от агрегата.

3. Средства индивидуальной защиты (СИЗ органа слуха):

— противошумные вкладыши (беруши) из эластичных полимеров или ультратонкого волокна (снижение шума на 10–20 дБ);

— противошумные наушники (пассивные и с активным шумоподавлением), ослабляющие шум на 20–40 дБ;

— противошумные шлемы (применяются при экстремальных уровнях шума свыше 120 дБА для защиты костной проводимости черепа).

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Курбатов В.А. Исследование шумовых параметров рабочей зоны: Лабораторная работа № 9р по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / В.А. Курбатов. — М.: МТУСИ, 2019. — 10 с.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2018. — 28 с.

3. ГОСТ 12.1.003-83. Система стандартов безопасности труда. Шум. Общие требования безопасности. — М.: Издательство стандартов, 1984. — 12 с.

4. СН 2.2.4/2.1.8.562-96. Шум на рабочих местах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки. — М.: Минздрав России, 1997.

5. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. — Введ. 01.03.2021. — М.: Роспотребнадзор, 2021.

6. Борьба с шумом на производстве: Справочник / Под общ. ред. Е.Я. Юдина. — М.: Машиностроение, 1985. — 400 с.

7. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.