ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

Ордена Трудового Красного Знамени

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

«МОСКОВСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ СВЯЗИ И ИНФОРМАТИКИ»

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания

ОТЧЕТ

по лабораторной работе № 14р (№ 2)

по дисциплине «Информационная экология»

(курс «Безопасность жизнедеятельности»)

Тема: «РАСЧЕТ ЗАЩИТНЫХ ПАРАМЕТРОВ ПРИ РАБОТЕ С СВЧ-ПЕРЕДАТЧИКОМ»

(Вариант № 6)

|  | Выполнил: студент группы БСТ2556 Смирнов Вячеслав Юрьевич Номер зачетной книжки: ЗБСТ25066 Направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии Профиль: Безопасность компьютерных систем / DevSecOps (2 курс) Проверил: к.т.н., доцент кафедры ЭБЖиЭ Шарофутдинов Р.М. |
| --- | --- |

Москва, 2026 г.

1 ЦЕЛЬ РАБОТЫ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Цель работы: исследование электромагнитной обстановки на рабочем месте оператора при эксплуатации СВЧ-генератора, освоение методики аналитической оценки плотности потока энергии излучения в волновой зоне и расчет параметров инженерно-технической защиты — минимальной толщины экранирующей камеры и длины волноводной трубки для вывода органа управления.

Задачи работы:

1) Рассчитать напряженность магнитной составляющей поля H катушки выходного контура на рабочем месте оператора без защитного экрана;

2) Проверить критерии формирования волновой (дальней) зоны электромагнитного излучения;

3) Определить фактическую плотность потока энергии (ППЭ) и сопоставить ее с нормативным предельно допустимым уровнем (ПДУ) облучения персонала;

4) Рассчитать требуемую кратность ослабления электромагнитного поля L;

5) Рассчитать минимальную теоретическую толщину металлического экрана delta_min и обосновать выбор конструктивной толщины;

6) Рассчитать погонное затухание в трубке-волноводе alpha и необходимую длину трубки l для экранированного вывода диэлектрического стержня ручки управления;

7) Сформулировать обоснованные инженерные выводы и ответить на контрольные вопросы.

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ВАРИАНТА № 6

В соответствии с шифром зачетной книжки ЗБСТ25066 вариант выбирается следующим образом: по последней цифре (6) — параметры выходного контура и геометрии рабочего места (Таблица 14.1), по предпоследней цифре (6) — характеристики конструкционных материалов экрана и стержня (Таблица 14.2).

Таблица 1 — Исходные данные для расчета (Вариант № 6)

| № | Наименование параметра | Обозначение | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Число витков катушки индуктивности | W | 12 |
| 2 | Сила тока в катушке | I, А | 80.0 |
| 3 | Рабочая частота генератора | f, Гц | 4 · 10⁸ (400 МГц) |
| 4 | Время облучения (регулировок) за смену | Т, ч | 0.2 (12 мин) |
| 5 | Диаметр ручки управления (отверстия) | D, м | 4 · 10⁻² (4 см) |
| 6 | Расстояние от катушки до рабочего места | R, м | 2.0 |
| 7 | Радиус катушки индуктивности | r, м | 10⁻¹ (0,10 м = 10 см) |
| 8 | Материал защитного экрана | — | Медь |
| 9 | Относительная магнитная проницаемость экрана | μ | 1.0 |
| 10 | Удельная электрическая проводимость экрана | γ, См/м | 5,7 · 10⁷ |
| 11 | Материал диэлектрического стержня ручки | — | Эбонит |
| 12 | Относительная диэлектрическая проницаемость стержня | ε | 3.0 |
| 13 | Нормативная предельная энергетическая нагрузка | N, Вт·ч/м² | 2.0 |

3 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ И РАСЧЕТНЫЕ СХЕМЫ

В СВЧ-передатчиках источником интенсивного электромагнитного поля является выходной колебательный контур, содержащий катушку переменной индуктивности. Для обеспечения безопасных условий труда персонала контур помещается в экранирующую камеру. Однако ручка регулировки индуктивности должна выводиться наружу через стенку экрана, что создает канал утечки электромагнитной энергии.

На рисунке 1 приведена принципиальная схема взаимного расположения излучающего контура, защитного экрана с волноводной трубкой и рабочего места оператора.

Рисунок 1 — Принципиальная схема экранирования СВЧ-генератора с выводом ручки управления

Для исключения проникновения электромагнитного поля через отверстие в стенке экрана ручка управления выводится наружу при помощи полой металлической трубки длиной l, в которую помещается стержень из диэлектрика (эбонита). Такая конструкция (рисунок 2) представляет собой запредельный цилиндрический волновод, в котором электромагнитная волна рабочей частоты быстро затухает по экспоненциальному закону.

Рисунок 2 — Конструкция вывода ручки управления: 1 — диэлектрический стержень; 2 — металлическая трубка-волновод

4 ПОШАГОВЫЕ ЭЛЕКТРОДИНАМИЧЕСКИЕ РАСЧЕТЫ

4.1 Расчет напряженности магнитной составляющей поля катушки

Напряженность магнитной составляющей поля H на расстоянии R от катушки индуктивности (без экрана) определяется формулой:

| H = (W · I · r²) / (4 · R³) · β_m, (А/м) | (1) |
| --- | --- |

где β_m — поправочный коэффициент, зависящий от соотношения расстояния R и радиуса катушки r. В рассматриваемом случае R / r = 2.0 / 0.1 = 20.0. Так как R / r > 10, коэффициент принимается равным β_m = 1.

Подставляя исходные данные варианта № 6, получаем:

| H = (12 · 80 · 0,10²) / (4 · 2,0³) · 1 = 9,6 / 32 = 0.3000 А/м. | (2) |
| --- | --- |

4.2 Проверка условий волновой (дальней) зоны излучения

Оценка воздействия электромагнитного поля по плотности потока энергии (ППЭ) корректна только в том случае, если рабочее место оператора находится в волновой зоне (зоне излучения). Длина электромагнитной волны lambda при частоте генератора f = 4 · 10⁸ Гц равна:

| λ = c / f = (3 · 10⁸) / (4 · 10⁸) = 0.75 м. | (3) |
| --- | --- |

Условия формирования волновой зоны определяются неравенствами:

| R >> λ / (2 · π) и R >> r² / λ. | (4) |
| --- | --- |

Вычислим граничные пороговые значения:

| λ / (2 · π) = 0.75 / (2 · 3,1416) = 0.1194 м ≈ 0,12 м; | (5) |
| --- | --- |

| r² / λ = 0,10² / 0.75 = 0,01 / 0,75 = 0.0133 м ≈ 0,013 м. | (6) |
| --- | --- |

Фактическое расстояние до рабочего места составляет R = 2.0 м, что превышает пороговое значение λ / (2π) в 16.8 раза, а пороговое значение r² / λ — в 150.0 раз. Следовательно, оба условия R >> λ/(2π) и R >> r²/λ строго выполняются, и на рабочем месте оператора действительно имеет место волновая зона излучения.

4.3 Оценка интенсивности излучения без экрана и нормативного ПДУ

В волновой зоне оценка интенсивности электромагнитного поля производится по плотности потока энергии (ППЭ), рассчитываемой по соотношению Умова–Пойнтинга через волновое сопротивление свободного пространства (377 Ом):

| Π = 377 · H² / 2, (Вт/м²). | (7) |
| --- | --- |

| Π = (377 · 0.3000²) / 2 = (377 · 0,09) / 2 = 33,93 / 2 = 16.9650 Вт/м². | (8) |
| --- | --- |

Предельно допустимая плотность потока энергии (ППЭ_доп) регламентируется санитарными нормами исходя из допустимой интегральной энергетической нагрузки за рабочую смену N = 2 Вт·ч/м² и суммарного времени воздействия излучения T = 0.2 ч (12 минут):

| Π_доп = N / T, (Вт/м²). | (9) |
| --- | --- |

| Π_доп = 2,0 / 0.2 = 10.0 Вт/м². | (10) |
| --- | --- |

Сопоставление фактической плотности потока энергии с нормативным значением показывает: Π = 16.9650 Вт/м² > Π_доп = 10.0 Вт/м². На рабочем месте наблюдается превышение допустимого уровня облучения в 1.70 раза. Следовательно, эксплуатация генератора без защитного экранирования недопустима, и требуется установка экранирующей камеры.

4.4 Расчет требуемого ослабления электромагнитного поля

Требуемый коэффициент ослабления электромагнитного поля L, который должен обеспечивать экран, равен:

| L = Π / Π_доп. | (11) |
| --- | --- |

| L = 16.9650 / 10.0 = 1.6965. | (12) |
| --- | --- |

В логарифмических единицах (децибелах) требуемая величина затухания составляет:

| L_дБ = 10 · lg(L) = 10 · lg(1.6965) = 10 · 0.2296 = 2.30 дБ. | (13) |
| --- | --- |

4.5 Расчет минимальной толщины металлического экрана

Ослабление электромагнитной волны в проводящем слое металла обусловлено поверхностным эффектом (скин-эффектом) и вихревыми токами Фуко. Зная электрофизические характеристики материала экрана (медь: μ = 1, γ = 5,7 · 10⁷ См/м), рассчитаем круговую частоту ω и абсолютную магнитную проницаемость μ_a:

| ω = 2 · π · f = 2 · 3,1416 · (4 · 10⁸) = 2.5133e+09 рад/с; | (14) |
| --- | --- |

| μ_a = μ_0 · μ = (4 · π · 10⁻⁷) · 1 = 1.2566e-06 Гн/м. | (15) |
| --- | --- |

Глубина проникновения электромагнитного поля в медь (толщина скин-слоя Delta) на частоте 400 МГц равна:

| Δ = √(2 / (ω · μ_a · γ)). | (16) |
| --- | --- |

| Δ = √(2 / (2.513e+09 · 1.257e-06 · 5,7·10⁷)) = 3.3331e-06 м = 3.33 мкм. | (17) |
| --- | --- |

Минимальная расчетная толщина стенки экрана delta, обеспечивающая заданное ослабление L, определяется по формуле методички:

| δ = ln(L) / (2 · √(ω · μ_a · γ / 2)). | (18) |
| --- | --- |

Заметим, что знаменатель формулы (18) равен 2 / Δ. Следовательно, расчетная формула может быть представлена как δ = (Δ · ln(L)) / 2. Подставляя значения ln(1.6965) = 0.5286 и Δ = 3.33 мкм:

| δ_min = (3.33 · 10⁻⁶ · 0.5286) / 2 = 8.8089e-07 м = 0.881 мкм (0.000881 мм). | (19) |
| --- | --- |

Теоретически требуемая электродинамическая толщина медного экрана чрезвычайно мала (менее 1 мкм), что объясняется высокой частотой поля (400 МГц) и превосходной электрической проводимостью меди. Однако из соображений механической прочности, жесткости конструкции и устойчивости к деформациям конструктивная толщина медного экрана принимается равной δ_констр = 0.5 мм (что с колоссальным запасом перекрывает расчетную величину).

4.6 Расчет параметров трубки-волновода для вывода ручки управления

Металлическая трубка круглого сечения диаметром D = 4 · 10⁻² м (4 см), в которую помещен диэлектрический стержень из эбонита (ε = 3,0), работает в режиме запредельного волновода. Критическая длина волны основного типа колебаний H_11 в круглом волноводе с диэлектрическим заполнением составляет:

| λ_кр = 1,706 · D · √ε = 1,706 · 0,04 · √3,0 = 0.1182 м. | (20) |
| --- | --- |

Поскольку длина рабочей волны λ = 0.75 м значительно больше критической (λ = 0,75 м > λ_кр = 0.12 м), волна не может распространяться внутри трубки и экспоненциально затухает. Ослабление электромагнитной энергии в трубке-волноводе на 1 метр длины определяется формулой:

| α = 32 / (D · √ε), (дБ/м). | (21) |
| --- | --- |

| α = 32 / (0,04 · √3,0) = 32 / (0,04 · 1,7321) = 32 / 0,06928 = 461.88 дБ/м. | (22) |
| --- | --- |

Необходимая расчетная длина трубки l_min, обеспечивающая требуемое ослабление поля L_дБ = 2.30 дБ, составляет:

| l = (10 · lg(L)) / α, (м). | (23) |
| --- | --- |

| l_min = 2.30 / 461.88 = 0.00497 м = 4.97 мм ≈ 5 мм. | (24) |
| --- | --- |

Минимальная расчетная длина трубки составляет 4.97 мм. С конструктивной точки зрения, а также для обеспечения надежного механического крепления в стенке камеры и исключения краевых эффектов рассеяния, длина металлической трубки выбирается не менее ее диаметра (D = 40 мм) и принимается равной l_констр = 40 мм.

5 СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ РАСЧЕТА

Таблица 2 — Итоговые параметры электродинамического расчета экранирования

| № | Параметр | Формула | Значение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Напряженность магнитного поля катушки без экрана | H = (W·I·r²)/(4·R³)·β_m | 0.3000 А/м |
| 2 | Длина электромагнитной волны | λ = c / f | 0.75 м |
| 3 | Пороговые критерии волновой зоны | λ/(2π) ; r²/λ | 0.119 м ; 0.013 м |
| 4 | Фактическая плотность потока энергии без экрана | Π = 377·H² / 2 | 16.9650 Вт/м² |
| 5 | Предельно допустимая ППЭ за время смены T = 0,2 ч | Π_доп = N / T | 10.00 Вт/м² |
| 6 | Кратность превышения санитарной нормы | Π / Π_доп | в 1.70 раза |
| 7 | Требуемый коэффициент ослабления поля | L = Π / Π_доп | 1.6965 (2.30 дБ) |
| 8 | Глубина проникновения поля в медь (скин-слой) | Δ = √(2/(ω·μ_a·γ)) | 3.33 мкм |
| 9 | Минимальная расчетная толщина медного экрана | δ = ln(L)/(2√(ωμ_aγ/2)) | 0.881 мкм |
| 10 | Рекомендуемая конструктивная толщина экрана | δ_констр | 0.5 мм |
| 11 | Погонное затухание в трубке-волноводе | α = 32 / (D·√ε) | 461.88 дБ/м |
| 12 | Минимальная расчетная длина трубки | l = 10·lg(L) / α | 4.97 мм |
| 13 | Рекомендуемая конструктивная длина трубки | l_констр | 40 мм |

6 ВЫВОДЫ

1. В результате проведенного электродинамического анализа установлено, что при работе СВЧ-генератора на частоте f = 400 МГц на расстоянии R = 2,0 м формируется волновая зона электромагнитного поля (условия R >> λ/(2π) = 0,12 м и R >> r²/λ = 0,013 м строго выполняются). Напряженность магнитного поля без экранирования составляет H = 0.300 А/м, а фактическая плотность потока энергии достигает Π = 16.965 Вт/м².

2. При регламентированном времени регулировок T = 0,2 ч (12 минут в смену) предельно допустимый уровень облучения составляет Π_доп = 10.0 Вт/м². Фактическая плотность потока энергии превышает ПДУ в 1.70 раза, что создает угрозу здоровью оператора и требует обязательного экранирования.

3. Для снижения интенсивности излучения до безопасных нормативных значений требуется коэффициент ослабления L = 1.697 (или L_дБ = 2.30 дБ). Расчетная минимальная толщина медного экрана составляет δ_min = 0.881 мкм, что обусловлено высокой проводимостью меди (γ = 5,7 · 10⁷ См/м) и малым скин-слоем (Δ = 3.33 мкм). По условиям механической прочности и устойчивости к деформациям толщина защитного кожуха принимается конструктивно равной δ_констр = 0.5 мм.

4. Вывод ручки управления с эбонитовым стержнем (ε = 3,0) диаметром D = 4 см через стенку экрана обеспечивает погонное затухание запредельного волновода α = 461.88 дБ/м. Минимальная теоретическая длина трубки составляет l_min = 4.97 мм. Для надежной конструктивной фиксации в стенке экранирующей камеры и гарантированного подавления излучения конструктивная длина трубки принимается равной l_констр = 40 мм.

7 ОТВЕТЫ НА КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

Вопрос 1. По каким параметрам оценивается степень облучения персонала, обслуживающего СВЧ-генераторы?

Ответ: В диапазоне сверхвысоких частот (СВЧ: от 300 МГц до 300 ГГц, длины волн от 1 м до 1 мм) электромагнитное поле в рабочей зоне персонала практически всегда формируется в дальней (волновой) зоне излучения, где волновое сопротивление среды стабилизируется на значении 377 Ом, а электрическая и магнитная составляющие синфазны и связаны жестким соотношением E / H = 377. В связи с этим оценка степени облучения персонала производится по следующим базовым параметрам:

1) Плотность потока энергии (ППЭ, вектор Пойнтинга Π) — характеризует поверхностную мощность излучения, падающую на единицу облучаемой площади тела человека за единицу времени. Единицы измерения: Вт/м² или мкВт/см² (1 Вт/м² = 100 мкВт/см²);

2) Энергетическая нагрузка (ЭН_Π, доза облучения) — интегральная величина поглощенной энергии за рабочую смену, учитывающая кумулятивный эффект воздействия: ЭН_Π = Π · T (Вт·ч/м² или мкВт·ч/см²), где T — продолжительность воздействия электромагнитного поля в часах;

3) Частота излучения f (или длина волны λ) — определяет глубину проникновения поля в биологические ткани человека и степень теплового/нетермогенного поглощения;

4) Временной режим и пространственное распределение — непрерывный, импульсный или сканирующий (прерывистый) характер облучения, скважность импульсов, пиковая мощность.

Вопрос 2. Каков ПДУ облучения при работе в СВЧ-диапазоне?

Ответ: В соответствии с нормативными требованиями СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и ГОСТ 12.1.006-84 «ССБТ. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах»:

1) Нормирование осуществляется по предельно допустимой энергетической нагрузке за рабочий день (смену), которая для персонала составляет N = 2,0 Вт·ч/м² (200 мкВт·ч/см²);

2) Предельно допустимая плотность потока энергии рассчитывается с учетом времени пребывания в рабочей зоне: Π_доп = N / T;

3) При непрерывном облучении в течение полного 8-часового рабочего дня (T = 8 ч) ПДУ составляет Π_доп = 2,0 / 8 = 0,25 Вт/м² = 25 мкВт/см²;

4) При кратковременном воздействии (например, регулировка аппаратуры в течение T = 0,2 ч = 12 минут, как в работе) допустимый уровень возрастает до Π_доп = 2,0 / 0,2 = 10 Вт/м² (1000 мкВт/см²);

5) Санитарными нормами установлен безусловный верхний предел: независимо от малой продолжительности работы плотность потока энергии на рабочем месте оператора не должна превышать 10 Вт/м² (1000 мкВт/см²). Пребывание в зонах с уровнями выше 10 Вт/м² без специальных средств индивидуальной защиты категорически запрещено.

Вопрос 3. Технические и индивидуальные средства защиты от электромагнитных излучений.

Ответ: Комплексная система защиты персонала от электромагнитных полей радиочастот и СВЧ-диапазона включает организационные, инженерно-технические и индивидуальные средства:

А. Организационные и планировочные методы:

— Защита расстоянием: удаление постоянных рабочих мест от СВЧ-установок, поскольку интенсивность поля убывает пропорционально квадрату (или кубу) расстояния;

— Защита временем: строгий хронометраж и ограничение времени нахождения персонала в зоне излучения;

— Рациональное размещение технологического оборудования, направленности антенн и секторов излучения.

Б. Коллективные инженерно-технические средства защиты:

1) Экранирование источников излучения: сплошные металлические кожухи (медь, латунь, алюминий, сталь), сетчатые экраны с размером ячейки намного меньше длины волны, а также многослойные и комбинированные экраны;

2) Радиопоглощающие покрытия и материалы: ферритовые пластины, графитонаполненные полимеры, эластичные резиновые коврики и волокнистые поглотители, трансформирующие энергию поля в теплоту;

3) Защита технологических отверстий и выводов: применение запредельных круглых и прямоугольных волноводов (металлических трубок), в которых волны рабочей частоты экспоненциально затухают; установка сотовых решеток и фильтров радиопомех на линиях питания;

4) Эквиваленты нагрузки и поглотители мощности: использование водяных или коаксиальных согласованных нагрузок при регулировке и калибровке передатчиков вместо открытого излучения в цех/лабораторию.

В. Средства индивидуальной защиты (СИЗ):

1) Защитная спецодежда: комбинезоны, халаты, полукомбинезоны и капюшоны из специальной металлизированной ткани (с микропроводом из латуни или нержавеющей стали, ткани с напылением серебра), обеспечивающие экранирование на 20–30 дБ;

2) Защитные очки: очки закрытого типа со стеклами, покрытыми тончайшим токопроводящим оптически прозрачным слоем диоксида олова (тип ОРЗ-5), предохраняющие хрусталик глаза от коагуляции белка и катаракты;

3) Защитная обувь и перчатки из электропроводящих эластомеров, исключающие контактные токи.

8 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1. Курбатов В.А. Защита от СВЧ-излучения: Лабораторная работа № 14р по курсу «Безопасность жизнедеятельности» / В.А. Курбатов. — М.: МТУСИ, 2019. — 12 с.

2. ГОСТ 7.32-2017. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила оформления. — М.: Стандартинформ, 2018. — 28 с.

3. ГОСТ 12.1.006-84. Система стандартов безопасности труда. Электромагнитные поля радиочастот. Допустимые уровни на рабочих местах и требования к проведению контроля. — М.: Издательство стандартов, 1985. — 18 с.

4. СанПиН 1.2.3685-21. Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания. — Введ. 01.03.2021. — М.: Роспотребнадзор, 2021.

5. Безопасность жизнедеятельности: Учебник для вузов / Под ред. С.В. Белова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М.: Высшая школа, 2009. — 616 с.

6. Кузнецов В.Д. Электромагнитная экология и электромагнитная безопасность: Учебное пособие. — М.: Горячая линия - Телеком, 2015. — 240 с.