ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ

ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

___________________________________________________________

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания

Курбатов В.А.

Лабораторная работа  № 9   р

ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ

РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

по курсу

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебно-методическое пособие

Для студентов направлений:

11.03.02; 09.03.02; 15.03.04; 27.03.04; 09.03.03

Москва  2019

Курбатов В.А.

Лабораторная работа  № 9  р

ИССЛЕДОВАНИЕ ШУМОВЫХ ПАРАМЕТРОВ РАБОЧЕЙ ЗОНЫ

по курсу

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебно-методическое пособие

Для студентов направлений:

11.03.02; 09.03.02; 15.03.04; 27.03.04; 09.03.03

Издание утверждено на заседании кафедры ЭБЖиЭ.

Протокол №   12    от     13.06. 2019 г.

Издание  утверждено советом  факультета  ИТ.

Протокол №  11    от    25.06.2019 г.

Рецензент:  Шарофутдинов Р.М.., к.т.н., доцент

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 9 р

РАСЧЕТ ИНТЕНИСВНОСТИ ШУМА В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

В машинном зале одновременно работают три вентиляционные установки. Уровень звукового давления каждой из них: L1, L2, L3 дБ, соответственно. Как изменится результирующее воздействие их на приемник, если установки расположить на различных расстояниях от него – R1, R2, R3 м, и если между приемником и установками имеются стены - преграды – N1, N2, N3, соответственно? По исходным данным, отраженным в таблицах 9.1, 9.2, 9.3 и 9.4, необходимо определить:

а) суммарную интенсивность шума от трех источников на рабочем месте;

б) интенсивность шума, если стены и потолок покрыты звукопоглощающим материалом.

Сделать выводы по результатам полученных расчетов.

Расчет изменения уровня интенсивности шума с изменением расстояния R от источника шума производится по формуле:

LR = L – 20  lg R  -  8, дБ,

где LR и L - уровни интенсивности шума источника на расстоянии R метров и одного метра, соответственно (L = L1, L2, L3).

Если между источником шума и рабочим местом есть стена-преграда, то уровень интенсивности шума снижается на

N = 14,5  lg G  + 15, дБ

где G - масса 1 м2 стены-преграды, кг.

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учетом влияния стены-преграды определяется как

LR = LR – N, дБ.

Суммарная интенсивность шума двух источников с уровнями и LA и LB определяется как

, дБ,

где LA - наибольший из двух суммируемых уровней, дБ; L - поправка, зависящая от разности уровней, дБ, определяется  по табл. 9.1.

При определении суммарной мощности нескольких источников суммирование следует проводить последовательно, начиная с наиболее интенсивных.

Следует учесть, что определяется для трех источников шума, и каждый источник рассматривается с соответствующей стеной-преградой. Параметры (тип материала,  толщину и массу 1 м2) стены-преграды взять из табл. 9.4.

При определении интенсивности шума после покрытия стен и потолков шумопоглощающим материалом допускается пренебречь действием прямых звуковых лучей,  при этом следует считать, что стены-преграды находятся внутри помещения и на звукопоглощение влияния не оказывают.

Суммарное звукопоглощение стен, пола и потолка определяется как:

М = Snm  + Sc + Snm, ед. погл.,

где Snm, Sc - соответственно площади потолка и стен помещения, м2;

, ,  - соответственно коэффициенты поглощения материалов, которыми покрыты потолок, стены и пол. Здесь необходимо учитывать равенство площадей потолка и пола. При этом снижение интенсивности шума составит:

К = 10  lg (М2 / М1), дБ,

где М2 и М1- звукопоглощение помещения без покрытия стен и потолка специальными звукопоглощающими материалами (М1), и после покрытия такими материалами (М2), ед. погл.

Значение М1 вычисляется с использованием коэффициентов 1 и 1, а М2 - с использованием 2, 2. При этом пол паркетный, в расчетах принять  = 0,061.

Уровень интенсивности шума на рабочем месте с учетом покрытия стен и потолка звукопоглощающими материалами составит:

, дБ.

Таблица 9.1

| Разность интенс. уровней источн. LA- LB, дБ | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 15 | 20 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поправка L, дБ | 3,0 | 2,5 | 2,0 | 1,8 | 1,5 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,5 | 0,4 | 0,2 | 0 |

Таблица 9.2

| Исходные данные |  | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Источник шума 1 | R, м | 2,5 | 2,0 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 4,5 | 5,0 | 5,5 | 6,0 | 6,5 |
|  | L, дБ | 80 | 90 | 95 | 100 | 100 | 110 | 100 | 90 | 90 | 100 |
|  | № стены-преграды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Источник шума 2 | R, м | 7 | 7,5 | 8 | 8,5 | 9, | 9,5 | 8,5 | 8,5 | 8 | 7,5 |
|  | L, дБ | 110 | 100 | 90 | 80 | 80 | 80 | 90 | 90 | 100 | 110 |
|  | № стены-преграды | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 |
| Источник шума 3 | R, м | 7 | 6,5 | 6 | 5,5 | 5 | 4,5 | 4 | 3,5 | 3 | 2,5 |
|  | L, дБ | 95 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 105 | 100 | 95 | 90 |
|  | № стены-преграды | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |

Таблица 9.3

|  | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Snm, м2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 |
| Sc, м2 | 160 | 180 | 200 | 220 | 250 | 260 | 280 | 300 | 320 | 340 |
| 1102 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 |
| 2102 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 |
| 1103 | 34 | 33 | 32 | 31 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
| 2102 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 |

Таблица 9.4

| Материал и конструкция | Толщина конструкции, м | Масса 1 м2 преграды, кг |
| --- | --- | --- |
| - Стена кирпичная | 0,12 | 250 |
| - Стена кирпичная | 0,25 | 470 |
| - Стена кирпичная | 0,38 | 690 |
| - Стена кирпичная | 0,52 | 934 |
| - Картон в несколько слоев | 0,02 | 12 |
| - Картон в несколько слоев | 0,04 | 24 |
| - Войлок | 0,025 | 8 |
| - Войлок | 0,05 | 16 |
| - Железобетон | 0,1 | 240 |
| - Железобетон | 0,2 | 480 |
| - Стена из шлакобетона | 0,14 | 150 |
| - Стена из шлакобетона | 0,28 | 300 |
| - Перегородка толщиной 0,02 м, выполненная из досок и отштукатуренная с двух сторон | 0,06 | 70 |
| - Перегородка из стоек толщиной 0,1 м, отштукатуренная с двух сторон | 0,18 | 95 |
| - Гипсовая перегородка | 0,11 | 117 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое шум?

2. Физические параметры, характеризующие шум.

3. Объясните механизм действия шума на организм человека, назовите допустимые уровни шума по нормам.

4. Что такое интенсивность шума, уровень интенсивности, единицы измерения?

5. Что такое порог слышимости, болевой порог?

6. Какие инженерные решения применяются по снижению уровня шума?

Литература:   [I;  2;  6; 7;  12].