МИНИСТЕРСТВО ЦИФРОВОГО РАЗВИТИЯ, СВЯЗИ И
МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ордена Трудового Красного Знамени

федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение

высшего образования

«Московский технический университет связи и информатики»

___________________________________________________________

Кафедра экологии, безопасности жизнедеятельности и электропитания

Курбатов В.А.

Лабораторная работа  № 4  р

РАЧЁТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ  В

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

по курсу

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебно-методическое пособие

Для студентов направлений:

11.03.02; 09.03.02; 15.03.04; 27.03.04; 09.03.03

Москва  2022

Курбатов В.А.

Лабораторная работа  № 4  р

РАЧЁТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЁННОСТИ  В

ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

по курсу

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»

Учебно-методическое пособие

Для студентов направлений:

11.03.02; 09.03.02; 15.03.04; 27.03.04; 09.03.01

Издание утверждено на заседании кафедры ЭБЖиЭ.

Протокол №   12    от     13.06. 2019 г.

Издание  утверждено советом  факультета  ИТ.

Протокол №  11    от    25.06.2019 г.

Рецензент:  Шарофутдинов Р.М.., к.т.н., доцент

ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА  № 4

РАСЧЕТ ЕСТЕСТВЕННОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ В ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПОМЕЩЕНИИ

Аппаратный зал телеграфа расположен на третьем этаже узла связи. На противоположной стороне улицы на расстоянии L находится здание, с высотой карниза Н над уровнем подоконника зала. Длинна аппаратного зала – А, ширина – В, высота – h. По исходным данным, представленным в соответствующих вариантах, необходимо определить:

- Площадь световых проемов в производственном помещении для обеспечения нормируемой освещенности (площадь остекления);

- Число окон;

- Размещение окон с целью равномерности естественности освещения, с учетом межоконного расстояния.

Сделать выводы по результатам расчетов.

- Расчет необходимой площади окон, для создания нормируемой естественной освещенности в зале, определяемой по формуле:

S0 =  ,

где Sn  - площадь пола в производственном помещение, м2;

lmin  - минимальный (нормированный) коэффициент естественной освещенности, определяется из таблицы 4.1;

0 – коэффициент световой характеристики окна, находится из таблицы 4.2. Но для этого прежде необходимо определить:

а) параметр окна – h1, м:

h1 = h0 + h - hраб .

Под параметром окна h1 следует понимать возвышение верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью (рис. 4.1);

h0 – высота окна, м; h - расстояние от пола до подоконника, м; hраб – высота рабочей поверхности над уровнем пола, м;

б)отношение длины помещения А, м, к ширине В, м: A/B;

в) отношение ширины помещения В, м, к параметру окна h1, м: В/h1.

По полученным значениям (а, б, в) находим значение  0  по

таблице 4.2;

- коэффициент, учитывающий затемнение окна противостоящим зданием, определяется из табл. 4.3, по предварительно найденному отношению – расстояния между противостоящими зданиями L, м, к высоте карниза противостоящего здания над уровнем подоконника рассматриваемого окна Н, м:  L / H;

r0 – коэффициент светопропускания в помещение категории Б, табл. 4.5*

r1 - коэффициент, учитывающий влияние отраженного света при боковом естественном освещении, определяется из таблиц 4.4, 4.6.

При этом величина r1 зависит от средневзвешенного коэффициента отражения света от ограждающих поверхностей помещения .

=

Рис. 4.1. Эскиз разреза и плана аппаратного зала телеграфа со схемой размещения окон и оборудования:

1 – столы с телеграфными аппаратами; 2 – стулья

где n, ст, nт  - коэффициенты отражения от пола, стен,

потолка, таблица 4.7.

Sn, Scт, Snт – площади пола, стен, потолка, соответственно,

Sст = (А + В) 2 h.

- Зная площадь одного окна S = h0bo, находим количество окон, необходимое для соблюдения естественной освещенности в производственно помещении:

n = S0  / S;

где bo – ширина окна, м.

- В боковой стене, по длине помещения, размещаем n окон, с межоконным промежутком b:

b =  .

Таблица 4.1

Нормирование значения КЕО в помещениях производственных зданий, расположенных севернее 45 и южнее 60 северной широты

| Разряды работ | Характер работ, выполняемых в помещении |  | Нормы КЕО, % |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Виды работ по степени точности | Размеры объекта различения, мм | При верхнем и комбинированным освещении lср |  | При боковом освещении lmin |
| 1 | Наивысшей | 0,15 и менее | 10 | 3,5 |  |
| 2 | Очень высокой | 0,15 - 0,3 | 7 | 2,5 |  |
| 3 | Высокой | 0,3 - 0,5 | 5 | 2 |  |
| 4 | Средней | 0,5 - 1 | 4 | 1,5 |  |
| 5 | Малой | 1 - 5 | 3 | 1 |  |
| 6 | Грубой | Более 5 | 2 | 0,5 |  |

Таблица 4.2

Значение световой характеристики окна - 0

| Отношение длины помещения А к его ширине В (рис. 4.1) | Значение световой характеристики при отношении ширины помещения В к возвышению верхнего края окна над горизонтальной рабочей поверхностью h1 (рис. 4.1) |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 и более | --- | --- | 7 | 9,5 | 12 | 15 | 17 | 20 |
| 3 | 9,5 | 8,5 | 9,5 | 11,5 | 16 | 19 | 23 | 26 |
| 2 | 11,5 | 10 | 11 | 13 | 18 | 22 | 26 | 30 |
| 1,5 | 13 | 11,5 | 12,5 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 |
| 1 | 16 | 15 | 17 | 19 | 25 | 35 | 42 | 45 |
| 0,5 | --- | --- | 22 | 27 | 42 | --- | --- | --- |

Таблица 4.3

Значение коэффициента , учитывающего затенение окна противостоящими зданиями

| L / H | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 и более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Коэффициент | 1,7 | 1,4 | 1,2 | 1,1 | 1 |

Примечание. L – расстояние между рассматриваемыми и противостоящими зданиями; Н – высота расположения карниза противостоящего здания над подоконником рассматриваемого окна.

Таблица 4.4

Значения коэффициента r2 , учитывающего отраженный свет при верхнем освещении и боковом

| Количество окон в помещении | Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка и пола помещения ср | Значение коэффициента r2 при отношении В высоты помещения h к его ширине LО |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0,16 | 0,36 | 0,66 | 1,0 |
| 1 | 0,5 0,4 0,3 | 1,5 1,4 1,2 | 1,6 1,5 1,3 | 1,7 1,6 1,4 | 1,9 1,7 1,5 |
| 2 | 0,5 0,4 0,3 | 1,4 1,3 1,2 | 1,5 1,4 1,3 | 1,6 1,5 1,4 | 1,7 1,6 1,5 |
| 3 и более | 0,5 0,4 0,3 | 1,3 1,2 1,1 | 1,3 1,2 1,1 | 1,3 1,2 1,1 | 1,3 1,2 1,1 |

Таблица 4.5

Значение общего коэффициента светопропускания r0

| Характеристика помещения | Виды помещения | Положение остекления | Значение коэффициента r0 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | При деревянных и железобетонных переплетах |  |  | При стальных переплетах |  |  | При стекложелезобетонном заполнении |
|  |  |  | одинарных | двойных | сдвоенных | одинарных | двойных | сдвоенных |  |
| Группа Б. Помещения с незначительными выделениями пыли, копоти) | Цеха холодного проката, инструментальные цеха, машинные залы ГТС, аппаратные залы предприятий связи | Вертикальное | 0,5 | 0.35 | 0,4 | 0,6 | 0,4 | 0,4 | 0,35 |
|  |  | Наклонное | 0,4 | 0,25 | 0,3 | 0,5 | 0,3 | 0,4 | 0,25 |

Таблица 4.5

Значения коэффициента r1, учитывающего отраженный свет при одном боковом освещении

| Средневзвешенный коэффициент отражения стен, потолка, пола помещения СР | Значения коэффициента r1 |  |
| --- | --- | --- |
|  | При одностороннем освещении | При двустороннем освещении |
| 0,5 | 4 | 2,2 |
| 0,4 | 3 | 1,7 |
| 0,3 | 2 | 1,2 |

Таблица 4.7

Коэффициенты отражения различных поверхностей

| Характер отражающей поверхности | Коэффициент отражения , % |
| --- | --- |
| Побеленный потолок, побеленные стены с окнами, закрытыми белыми шторами | 70 |
| Побеленные стены при незащищенных окнах; побеленный потолок в сырых помещениях, чистый бетонный и деревянный потолок | 50 |
| Бетонный потолок в грязных помещениях, деревянный потолок, деревянные стены с окнами, стены, оклеенные светлыми обоями | 30 |
| Стены и потолок в помещениях с большим количеством темной пыли, сплошное остекление без штор, красный кирпич неоштукатуренный, стены с темными обоями | 10 |
| Стены и потолок покрашены в светлые тона (светло-желтый, светло-зеленый, голубой и пр.) | 50 |
| Стены и потолок покрашены в полутемные тона (серый, красный, зеленый) | 30 |
| Стены и потолок покрашены в темные тона (коричневый, черный) | 10 |

Таблица 4.8

Варианты к расчету естественной освещенности в производственном помещении

| Параметры | Последняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| Разряд работы | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| А, м | 15 | 20 | 18 | 12 | 15 | 20 | 12 | 12 | 18 | 18 |
| В, м | 9 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 9 |
| h, м | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,0 | 5,5 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| h0, м | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| h, м | 1,0 | 1,0 | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,5 | 0,8 | 1,0 | 1,2 |
| hраб, м | 1,5 | 1,0 | 1,2 | 1,6 | 1,0 | 1,2 | 1,0 | 0,8 | 0,8 | 1,2 |
| L, м | 10 | 20 | 30 | 30 | 45 | 30 | 20 | 30 | 40 | 15 |
| Н, м | 20 | 20 | 15 | 10 | 30 | 30 | 40 | 20 | 20 | 10 |
| b0, м | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,0 | 2,1 | 1,9 | 2,0 |

Таблица 4.9

Значение коэффициента отражения от потолка, стен и пола

| Параметры | Предпоследняя цифра номера студенческого билета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| nт, % | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 | 70 | 70 | 70 | 50 |
| ст, % | 50 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 | 50 | 50 | 30 | 50 |
| n, % | 30 | 10 | 10 | 30 | 30 | 10 | 30 | 10 | 30 | 30 |

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

- Как нормируется естественная освещенность?

- Какие виды естественного освещения вы знаете?

- Какие требования предъявляются к системам производственного освещения?

- По каким параметрам определяется разряд работы?

- Что характеризует «спектральная видность», в чем заключается ее особенность? Энергетические и фотометрические величины.

Литература: [1; 2; 7; 10].

- Для определения r0 положение остекления – вертикальное, при стальных сдвоенных переплетах. Освещение естественное, боковое, одностороннее.